INSTRUMENTO INTEGRADO DE LEVANTAMIENTO, GOBERNANZA OMNICANAL Y PROCESOS AGÉNTICOS

| CÓDIGO DE DOCUMENTO | PDD-SOFIA-[ÁREA]-001 |
| --- | --- |
| ÁREA PROPIETARIA | NOC |
| VERSIÓN / FECHA | MVP (Fase 2 - Sprint 1) / [05/06/2026] |
| PROYECTO | Centralización de Base de Conocimiento - Ecosistema Sofía IA |
| EMITE | Smart Autómata |
| DIRIGIDO A | Líderes de Área, Usuarios Expertos y Departamento de Procesos / Mercadeo (Corporación Fibex Telecom) |

# DATOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

| Razón Social | Corporación Fibex Telecom, C.A. | Cuestionario llenado por | Llozerlyn Llovera |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. | Cargo | Analista Nivel 1 NOC |
| Teléfono | 0412-916.21.64 | e-mail | llovera@fibextelecom.net |
| Breve descripción de la organización de la empresa y sus principales áreas funcionales |  |  |  |
| NOC: Network Operations Center, departamento técnico especializado en el monitoreo de red y la resolución remota de fallas de conectividad, navegación y configuración técnica creadas por los canales de atención como APICONEXVE, CALL CENTER, MEDIOS DIGITALES y ATC. |  |  |  |

| Área Origen | Proceso / Gatillo de Derivación | Inputs Requeridos por la IA (Datos Obligatorios) | Acción Esperada / Output de Sofía | Área Destino (Derivación) | SLA Interno (Max Tiempo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC (Nivel I) | Gestión y Diagnóstico de Avería LOS (Pérdida de Señal) | Número ID del abonado, estatus en SaePlus (ACTIVO), estatus en SmartOLT (LOS), Ubicación geográfica (Estado/Ciudad). | Validar si es afinidad HOGAR o PYMES y ticket en estatus "CREADA". Si es Valencia y hay 2 o más clientes en LOS del mismo olt/tablero/puerto, derivar a Operaciones. Si es otro estado y/o es solo un cliente en LOS del mismo olt/tablero/puerto, derivar a Mesa de Control. Notificar al cliente si el diagnóstico es masivo. Si es PYMES de Valencia derivar a Operaciones. | Operaciones (Falla Masiva Valencia o PYMES) / Mesa de Control (Falla Puntual/Otros) | 2 hrs. |

| Área Origen | Proceso / Gatillo de Derivación | Inputs Requeridos por la IA (Datos Obligatorios) | Acción Esperada / Output de Sofía | Área Destino (Derivación) | SLA Interno (Max Tiempo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC (Nivel I) | Gestión de Avería "Sin Internet" (Falla Lógica o Física) | Número ID del abonado, Estatus SaePlus (ACTIVO), Modo de Aprovisionamiento en SmartOlt(Bridging/Routing). | Verificar Orden "Creada". Confirmar equipo Online en SmartOLT y descartar falla general. Si es Bridging: Validar MAC en puerto LAN y VLAN correcta. Enviar Reboot. Contactar cliente para prueba directa por LAN (descartar falla en router personal). Si es Routing: Validar VLAN y habilitación de WiFi/LAN. Enviar Reboot y monitorear tráfico. Contactar cliente para validar conexión correcta a su red. Si la falla persiste tras pruebas remotas, escalar ticket. | Mesa de Control (para visita técnica) / Nivel 2 (si hay error en Ip o lógico). | 2 hrs. |

| Área Origen | Proceso / Gatillo de Derivación | Inputs Requeridos por la IA (Datos Obligatorios) | Acción Esperada / Output de Sofía | Área Destino (Derivación) | SLA Interno (Max Tiempo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOC (Nivel I) | Gestión de Avería por Lentitud | Plan Contratado, Estatus SaePlus, Negociación de Puerto (100/1000 Mbps) en SmartOLT, Modo (Bridging/Routing). | Validar estatus "Activo" y descartar falla general. Verificar en SmartOLT la velocidad de negociación del puerto LAN. Si el plan es > 100Mb y negocia a 100Mb: Indicar al cliente que su hardware (Router/PC) es limitante y debe actualizar a GigaEthernet (Cierre de orden). Si el plan es < 100Mb: Realizar soporte con Speedtest. Si la configuración es correcta y persiste lentitud, escalar. | Usuario Final (Cierre por asesoría) / Nivel 2 (Verificación técnica) | 2 hrs. |
| NOC (Nivel I) | Gestión de Avería por Caídas Seguidas | Historial de Alarmas (SmartOLT), Tiempo de Uptime, Estatus SaePlus. | Validar estatus "Activo" y verificar si el equipo está Online. Consultar el historial de logs en SmartOLT buscando alarmas LOS recurrentes en el mismo día. Si existen múltiples alarmas LOS: Escalar directamente por sospecha de falla física (fibra/conector/atenuación). Si NO hay alarmas LOS: Ejecutar protocolo de soporte normal (Reboot, validación de tráfico y estabilidad lógica). | Mesa de Control (Si hay alarmas recurrentes) / Resolución Interna | 2hrs. |
| NOC (Nivel I) | Falla de acceso a sitios específicos (No Navega en Ciertas Páginas) | ID Abonado, Estatus SaePlus, URL/Páginas afectadas, VLAN actual. | Validar estatus "Activo", Online y descartar falla masiva. Realizar cambio de VLAN para refrescar la ruta de salida. Realizar corrección/configuración de DNS (ej. Google/Cloudflare). Si tras los cambios el cliente sigue sin acceder a los sitios específicos, escalar para análisis de ruteo. | Especialistas (Nivel 2) / Resolución Interna | 2hrs. |
| NOC (Nivel I) | Solicitud de gestión de credenciales WiFi (Cambio de Clave del Wifi) | ID Abonado, Modo de Trabajo (Bridging/Routing), Nuevos datos (SSID/Password). | Verificar estatus "Activo" en SaePlus. Si es Bridging: Finalizar orden como "Mal Generada", ya que el NOC no gestiona routers personales (responsabilidad del cliente). Si es Routing: a) Intentar acceso remoto mediante IPv4 en SmartOLT. b) De no ser posible, activar protocolo TR-069 para entrar a la interfaz de la ONT. Aplicar cambios y confirmar con el cliente. | Finalización (Cierre de Ticket) | 2hrs. |

| Pregunta del Cliente / Intención | Respuesta Institucional (Texto Exacto para la IA) | Política, Condición o Restricción |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué no recibo todas mis megas? | Estimado cliente, la velocidad percibida puede variar si su equipo (Router/PC) está limitado a 100Mb, si utiliza cables de red inferiores a CAT6 o si realiza la prueba vía WiFi en una red que no sea 5G. | La garantía del plan se mide directamente en el puerto de la ONT con cable certificado. |

| Pregunta del Cliente / Intención | Respuesta Institucional (Texto Exacto para la IA) | Política, Condición o Restricción |
| --- | --- | --- |
| ¿Cómo cambio la clave de mi WiFi? | Si su equipo está en modo Routing, puede ingresar con los datos de la etiqueta de su ONT o solicitarlo a soporte. Si está en modo Bridging, debe gestionarlo con su técnico de confianza ya que posee un router personal. | Solo se gestionan cambios de clave en equipos propiedad de la empresa en modo Routing. |
| ¿Qué router debo comprar para planes mayores a 100Mb? | Le recomendamos adquirir un router WiFi 6 con puertos Gigabit, doble banda (2.4GHz/5GHz) y utilizar cableado Categoría 6 para aprovechar el máximo rendimiento. | El soporte técnico no se hace responsable por la configuración de equipos de terceros. |
| Tengo lentitud en MagisTV / Xupertv / Telelatino. | Informamos que estas son aplicaciones de terceros sin licencia oficial que tienden a saturarse externamente. Nuestra empresa garantiza la estabilidad del enlace, mas no el funcionamiento de apps de origen gratuito. | No se garantiza soporte técnico para aplicaciones de streaming no oficiales. |

| Pregunta del Cliente / Intención | Respuesta Institucional (Texto Exacto para la IA) | Política, Condición o Restricción |
| --- | --- | --- |
| ¿Por qué no me llega el WiFi a toda la casa? | La señal WiFi tiene una cobertura óptima de 6 metros sin obstáculos. Paredes y electrodomésticos reducen la señal. Recomendamos ubicar la ONT en un punto central o instalar repetidores vía LAN. | La cobertura WiFi depende del entorno arquitectónico del cliente y no de la potencia del enlace. |
| ¿Cuándo recibo la visita técnica? | Una vez generada la orden y diagnosticada por el NOC, el tiempo estimado para la visita técnica en sitio es de 24 a 48 horas. | Sujeto a disponibilidad de agenda técnica y condiciones climáticas o de acceso. |
| ¿A qué número me llamarán los técnicos? | El equipo técnico se comunicará al número principal registrado en nuestro sistema. Si sus datos han cambiado, debe contactar al Call Center para actualizarlos. | Por seguridad, el técnico solo llama a los números autorizados en el contrato del cliente. |

# CASOS DE USO COMERCIALES Y RETENCIÓN

Propósito: Sofía debe generar ventas y retener clientes. Detalle las reglas de negocio para ofertas y recuperación.

| Gestión (Venta/Retención) | Gatillo (¿Qué dice el cliente?) | Acción de Retención (Oferta IA) | Paso final (Cierre o Transferencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Venta / Upsell (Saturación de Ancho de Banda) | “Siento el internet lento cuando todos nos conectamos" o el NOC detecta en SmartOLT que el tráfico llega al 100% del plan constantemente”. | La IA analiza el tráfico histórico. Al detectar saturación, informa al cliente que su consumo excede su plan actual y ofrece un Upgrade inmediato a un plan superior para mejorar la experiencia de navegación. | Cierre Autónomo: Si el cliente acepta, se aplica el cambio en SaePlus. Si no, se ofrece optimización de equipos actuales. |

| Gestión (Venta/Retención) | Gatillo (¿Qué dice el cliente?) | Acción de Retención (Oferta IA) | Paso final (Cierre o Transferencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Venta / Upsell (Mejora de Hardware) | "Pago por 200Mb pero solo recibo 90Mb" (NOC detecta negociación de puerto a 100Mb en SmartOLT). | La IA identifica que el equipo del cliente (Router/PC) es limitado. Ofrece la venta o comodato de un Router WiFi 6 Gigabit de la empresa para poder disfrutar de la velocidad real de su plan. | Transferencia: Se deriva el ticket al departamento de Ventas/Equipos para concretar la entrega del hardware. |
| Retención / Churn (Inestabilidad de Servicio) | "Voy a cancelar porque el servicio se cae mucho" (NOC detecta múltiples alarmas LOS en el historial). | La IA aplica algoritmo de contención técnica: Ofrece una "Visita Técnica de Fidelización" con prioridad máxima (SLA reducido) para sanear la fibra interna y asegurar la estabilidad antes de proceder con la baja. | Transferencia: Se escala a Mesa de Control con etiqueta de "Prioridad Retención" y se informa a Supervisor. |
| Retención / Churn (Falla de Cobertura) | "Me voy a otra empresa porque en mi cuarto no llega el internet". | La IA explica las limitaciones físicas del WiFi. Ofrece la configuración de una Red Mesh o Repetidores gestionados por la empresa para cubrir toda la casa del cliente en lugar de perder el contrato. | Cierre / Transferencia: Se agenda instalación de repetidores o se cierra con asesoría técnica de ubicación de equipos. |

# MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS CORE Y TRAZABILIDAD

Propósito: Toda interacción debe quedar trazada. Indique qué datos debe leer o escribir Sofía en sus sistemas.

| Sistema Core | Proceso de Gestión | Acción de IA (Lectura o Escritura) | Datos / Campos Exactos |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE Plus | Gestión de Órdenes / Tickets de NOC | Lectura | ID de Ticket, Tipo de Falla (LOS, Sin Internet, Lentitud, etc.), Prioridad, Observaciones del Front Office, Estatus de la Orden. |
| SAE Plus | Actualización y Trazabilidad de Incidencias | Escritura | Cambio de Estatus del Ticket (En Gestión, Solucionado Remoto, Escalado), Notas de Diagnóstico y Acciones Remotas realizadas, Resultado de Contacto con el Cliente. |
| SAE Plus | Validación de Parámetros de Servicio | Lectura | Tipo de Servicio Contratado (Mbps), Modalidad de Conexión (Bridging/Routing), Identificadores de Red (VLAN Asignada). |
| SmartOLT | Monitoreo de Estado y Salud de ONT | Lectura | Estatus de la ONT (Online/Offline), Óptica RX/TX (dBm), Último Uptime/Downtime. |
| SmartOLT | Diagnóstico de Conectividad y Rendimiento | Lectura | Historial de Alarmas LOS (Fecha/Hora), Tráfico de Datos (Up/Down) en tiempo real, Negociación de Puerto LAN (100Mb/1000Mb). |

# ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) Y LÍNEA BASE DE KPIs

| KPI / SLA Obligatorio | Línea Base Actual (Status Hoy de su área) | Meta Esperada post-implementación |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de Pre-diagnóstico Técnico | 6- 10 Minutos (Tiempo que tarda el analista en abrir SAE, SmartOLT y validar ópticas). | < 30 Segundos (La IA extrae ópticas, logs de alarmas y estatus de negociación del puerto automáticamente). |
| Tasa de Resolución Remota (L1) | 60% - 70% (Casos resueltos por el NOC sin enviar técnico). | > 85% (La IA aplica protocolos autónomos de Reboot, Cambio de VLAN y validación de DNS antes de intervención humana). |
| Tiempo de Identificación de Falla Masiva | 30 - 60 Minutos (Dependiendo de la cantidad de reportes que ingresen por ATC). | < 5 Minutos (La IA monitorea el SmartOLT en tiempo real y detecta la caída de un puerto/tablero antes de que el cliente llame). |
| Tiempo de Notificación al Cliente (Outages) | Reactivo (Se le dice al cliente que hay falla cuando él llama). | Proactivo (< 2 Minutos) (Envío automático de WhatsApp al cliente informando: "Detectamos una falla en su zona, estamos trabajando en ello"). |
| Efectividad en Gestión de Cambio de Clave | 5 - 10 Minutos (Intervención manual de analista vía IPv4 o TR-069). | Instantáneo (La IA ejecuta el cambio mediante TR-069 de forma autónoma al recibir la solicitud en la App). |

Son definiciones conjuntas que permiten mejorar la calidad de servicio, reducir costos y medir de manera objetiva los servicios brindados.

# 3. GOBERNANZA Y APROBACIÓN CENTRALIZADA

Certificación de Contenido: Mediante este bloque, los Departamentos de Procesos y

Mercadeo validan que la información vaciada en este instrumento ha sido debatida en las mesas de trabajo, unificada y aprobada. Este contenido se certifica como la Única Fuente de Verdad oficial para entrenar al Ecosistema Sofía en todos los canales. Ninguna área anexa podrá exigir a TI modificaciones en caliente sin pasar previamente por el proceso de solicitud expresa ante este Ente Rector.

| Aprobado por (Procesos): Firma / Sello | Aprobado por (Mercadeo): Firma / Sello |
| --- | --- |